HIDEAWAY-H8900G大字符喷码机

在磷铵包装袋中的应用

北京伟辰卓越电子科技有限公司产生的海德威牌大字符喷码机是一种阀门喷墨打印装置，它能在沿产品线移动的物品上做出标记。阀门喷墨打印不接触打印表面，因而除一般表面外，它还能在柔软.不平或其他较难处理的表面上打印。

海德威HIDEAWAY-H8900G-16型大字符喷码机可以在磷铵包装袋上喷码，用于成品包装岗位给成品的磷酸二铵包装袋喷上产品生产日期，以便于对每袋产品的质量进行跟踪。以下介绍使用海德威HIDEAWAY-H8900G型喷码机的应用情况。

- 海德威HIDEAWAY-H8900G型喷码机的工作原理

海德威HIDEAWAY-H8900G型喷码机有光电传感器.电子系统.墨水系统.打印头.袖珍编程器.轴编码（选购件）等组件构成（见图1）

供电系统

打印头

墨水系统

打印头

asdasd

主控制器

墨水供给

光电传感器

轴编码器

图1  海德威HIDEAWAY-H8900G型喷码机的构成

当物体通过光电感应器时，光电传感器被接触后发出“打印”信号，“打印信号”进入微处理器，微处理器在将信号发送到发驱动电路板，这时喷嘴线圈被激活线圈棒芯被拉入线圈中央，将活塞拉出喷嘴。同时墨水系统提供的加压墨水储藏在喷嘴板后面的急流腔中，这样打印头喷嘴板后面受压，活塞打开瞬间，墨水就从墨嘴中喷出（打印头上有7个喷嘴），墨滴共同在打印表面上构成点阵图案，打印表面在打印头前方经过连续的墨滴线就形成需打印的字符。

2. 海德威HIDEAWAY-H8900G型喷码机的指令编辑

海德威HIDEAWAY-H8900G型喷码机主控制器编程。HIDEAWAY-H8900G主控制器，拥有中文英文双语操作界面，一键切换，广泛的适合于各种客户操作，根据控制器液晶提示，可以快速方便的向打印机输入指令，指令一旦输入打印机，关闭电源或切断电源都不会受到影响，要改变操作只能由操作员改动指令。HIDEAWAY-H8900G控制器还可以设定操作员专用密码，用以保证输入指令的安全。常用指令如下。

2.1 “编辑信息”用于资料输入菜单

此菜单下有3个子菜单。

- “信息编辑””菜单，在此项功能里，可以输入需要喷印的信息，资料输入喷码机后可以选择将所输入的资料立即保存，或选择将所输入资料储存另存到另外一组信息编号。

- “变量编辑”菜单，用于调整生产日期、批号、序列号、累计天号、班次等常用的定义，可以完成喷印制造日期等资料时自动调整，免除使用者一再更改之麻烦完成自动更新。

- “计数器”菜单，对计数器进行修改或修正。

  - “设定”设置喷码机设备参数

所有的关于海德威HIDEAWAY-H8900G型大字符喷码机的喷印参数如“时间设定、光电开关设定、同步编码器设定、密码启用功能设定”等等都在此项菜单内完成。

  - 1）“时钟设置”

设置自动时间，进口DLS时钟芯片，精确到年、月、日、时、分、秒，365天误差仅8秒，达到世界一级水平。

2）“计数器设置”

可以设置产品序列号、计数器8位、4位可选，计数器上限、下限调整，甲乙丙三类别自动变换班次，自动批号设置。

3）“传感器设置”

在产品喷印过程中，传感器设置非常重要，包括光电开关设置、同步器设置，可以设定光电喷印、定时喷印，同步器喷印。

  - “设备检测”菜单

这些功能可以检测光电开关和同步器是否工作异常，是诊断设备故障的重要手段。

  - “密码设置”菜单。

可防止无关人员错误设置喷码机设备参数，保护喷码机安全。

3   操作菜单上还有以下几个常用子菜单。

  - “延时设置”。可设置光电传感器感应物品后执行喷印的时间，使用这个功能可在产品上把字符很方便的喷印到理想位置。

  - “墨点” 设置，通过墨点大小设置，用户可以调整字形，自行决定墨水的经济模式。

  - “自动反转”功能设置。通过“1”、“0”，调整信息反正，可以实现正喷、倒喷。

  - “字宽”设置。可选择字宽加倍功能，实现最合理化喷印，让喷印信息达到最佳效果。

其他

储存信息

海德威HIDEAWAY-H8900G-16型大字符喷码机可储存100条 每条120个7*5的字符指令或50个汉字，这样在需要喷印不同指令时能快速调出来执行喷印。

海德威HIDEAWAY-H8900G-16型大字符喷码机喷码机的正常操作

海德威HIDEAWAY-H8900G型喷码机设计简单，全部操作程序均储存在后面板控制器。表1给出各控制器及指示灯的正常运行状况。操作中除非特殊目的，一般不改动它们。

表1  各控制器及指示灯的正常运行状况

项目                        控制器状况

电源开关                              开

电源接通指示灯									 开

墨水供应盒指示灯                         关

打印头阀			                    开（逆时针拧到底）

排气阀                            关（顺时针拧到底）

字符宽度控制                      调节到最佳字符宽度

墨滴大小控制		                 调节到最佳打印量

清洗开关                                  关

海德威HIDEAWAY-H8900G型喷码机的故障分析处理

海德威HIDEAWAY-H8900G型喷码机常出现的故障及处理方法见表2

表2.  可以与喷印制造日期等资料时自动调整，免除使用者一再更改之麻烦喷码机常出现的故障.原因及处理方法

故障表现             可能原因            处理方法

打印机不能运行，      电源保险丝烧断             更换保险丝

所有指示灯均不亮      +24V直流电源故障          检查+24V 直流电源

打印机不打印，		 没有打印信号               检查打印信号

但指示灯均正常        袖珍终端输入信息不正确     检查开/关命令数据等

串口印刷电路板故障         更换串口印刷电路板

阀驱动印刷电路板故障       更换阀驱动印刷电路板

电源故障						检查直流电源

墨水盒空指示灯	 墨水过滤器杜塞              更换过滤器

亮但墨水盒未空     真空开关故障                更换开关

人口管阻塞                  检查人口管

某一喷嘴不打印     喷嘴堵塞                    清洗喷嘴板

打印头内有空气				清洗打印头

活塞堵塞                    清晰活塞及控制线

线圈故障                    检查线圈

阀驱动印刷电路板故障        更换阀驱动印刷电路板

墨滴排列不起      喷嘴部分堵塞                清洗喷嘴板

墨水压力过低           检查墨水系统，更化压力开关

打印机距离产品过远      调整打印机最佳距离为6~25mm

墨滴无法调到     线圈故障                检查线圈拉力机构

足够大           喷嘴部分堵塞            清洗喷嘴版

喷嘴渗漏         活塞棒芯故障            更换活塞棒芯

活塞弹簧故障            检查弹簧

喷嘴板污损              清洗喷嘴板

打印墨全部部     墨滴大小设置过低        顺时针拧墨滴大小旋钮

过小             打印头阀部分堵塞        将打印头阀逆时针拧到底

压力开关故障            更换压力开关

5.建议和意见

1）建议选购轴编码器。为了保真喷印质量，我们选购了轴编码器。安装轴编码器后，墨行速率即可根据产品速度进行调节，无论产品速度如何，均能保证墨行间距正确，打印字样字符宽度不变，这样在缝包中有何异常情况需要停止输送机时，也能正常的进行喷印。

2）建议每天用干燥清洁的压缩空气对喷码机进行一次吹扫。磷铵包装过程中粉尘难以避免，吹扫时要注意气压不要太高，这样可以保持喷码机长期清洁。

3）建议每周做一次定期排气处理。若墨水供给系统中有任何残留空气，墨水将被吸入排气管中，这时可以打开排气阀10s左右即可排空残留空气。

4）调整光电传感器与喷头的水平距离大于200mm，这样可以有效地防止墨水喷溅到光电感应器，影响灵敏度：光电传感器的检测距离最大可以跳到80mm，这样能有效仿之漏喷现象。

5）打印必须可靠接地，以确保人员安全，避免损坏元件。

6）处理打印机墨水时必须小心，切勿将墨水与眼.嘴或皮肤接触。必须保证通风良好。